2025 年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽

作品設計測試文件

烽傳 IgniRelay — 去中心化災難通訊骨幹網路

版本：v1.0

日期：2026 年 3 月

階段：Phase 0 — 概念驗證與 MVP

目 錄

一、 系統名稱 ................................................ 3

二、 系統目的與範圍 .......................................... 3

三、 實作規劃與詳細流程 ...................................... 5

四、 系統架構設計 ............................................ 9

五、 數據設計與資料結構 ...................................... 12

六、 系統開發環境與工具 ...................................... 14

七、 系統部署方案 ............................................ 15

八、 系統測試案例設計 ........................................ 17

九、 測試結果分析與結論 ...................................... 20

# 一、 系統名稱

烽傳 IgniRelay — 去中心化災難通訊骨幹網路

「烽火台是古代第一套 Mesh 網路。烽傳，就是把這個概念裝進每個人的口袋。」

# 二、 系統目的與範圍

## 1. 系統目的

在地震、颱風、戰爭等極端事件導致 4G/5G、光纖、WiFi 全面癱瘓時，為全台民眾與政府提供從中央到最基層里民至少 14 天的備援通訊生命線。

政府防災通訊可達縣市 EOC（中央與縣市之間有衛星通訊），但無法下達鄉鎮公所、消防分隊、派出所、里長、避難所與一般民眾。烽傳 IgniRelay 填補的正是這段空白：縣市政府往下到基層的最後一哩路。

## 2. 系統範圍

系統採四頻互補設計（LoRa 920MHz + Wi-Fi HaLow 920-928MHz + BLE 2.4GHz + 433MHz RF），涵蓋從中央行政院到一般民眾手機的完整通訊鏈。目前 Phase 0 已完成 BLE Mesh App MVP 開發與驗證。

### (1) 非功能性需求

| 編號 | 需求類別 | 需求描述 | 達成方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-001 | 離線運作 | 完全不依賴行動網路/WiFi/衛星 | BLE Mesh 自組織 P2P 網路 |
| NFR-002 | 續航力 | 至少 14 天不中斷通訊 | LFP 電池 + 太陽能 + UPS 備援 |
| NFR-003 | 低門檻 | 民眾無需購買任何設備 | 手機安裝 App 即可接入 |
| NFR-004 | 資料一致性 | 離線各自修改，重連後一致 | HLC + Op-based CRDT |
| NFR-005 | 安全性 | 防偽造、防篡改 | Ed25519 數位簽章 |
| NFR-006 | 可擴展 | 支援全台 15,935 個錨點 | 四頻分層 + Zone-Based 路由 |
| NFR-007 | 跨平台 | Android + iOS 支援 | Flutter 框架 / 平台感知 BLE |
| NFR-008 | 省電 | 依電量動態降級 | Tier 分級 (T1→T2→T3) |

### (2) 功能性需求

| 編號 | 功能名稱 | 功能描述 | 實作狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | BLE Mesh 通訊 | 手機間 BLE GATT 連線、MTU 協商、雙向資料傳輸 | ✅ 完成 |
| FR-002 | Bloom Filter 同步 | 交換事件 ID 列表，僅傳對方缺少的差量事件 | ✅ 完成 |
| FR-003 | HLC 時鐘同步 | 混合邏輯時鐘防止斷電歸零，維持因果排序 | ✅ 完成 |
| FR-004 | SOS 求救廣播 | SOS_YELLOW / SOS_RED 緊急求救發送 | ✅ 完成 |
| FR-005 | Triage Queue QoS | SOS_RED 搶佔所有頻寬，優先傳輸 | ✅ 完成 |
| FR-006 | 物資媒合 | 供需配對 + 4-PIN 實體交割確認 | ✅ 完成 |
| FR-007 | 離線地圖 | 內建全台 MBTiles 離線向量地圖 | ✅ 完成 |
| FR-008 | 危險標記 | 長按地圖標記危險區域，同步至 Mesh | ✅ 完成 |
| FR-009 | 醫療卡 | 離線儲存血型/過敏原/用藥，附於 SOS | ✅ 完成 |
| FR-010 | 身份管理 | Trust Ladder L0-L3 漸進信任 | ✅ 完成 |
| FR-011 | 地理圍欄路由 | Zone-Based 行政區邊界路由決策 | ✅ 完成 |
| FR-012 | 惡意節點隔離 | 加權投票 Quarantine 去中心化黑名單 | ✅ 完成 |
| FR-013 | 聊天室 | 基於 Event Log 的群組訊息功能 | 📋 規劃中 |
| FR-014 | 加密傳輸 | ChaCha20-Poly1305 + X25519 E2EE | 📋 規劃中 |
| FR-015 | 省電排程 | Power Profile 動態掃描間隔 | 📋 規劃中 |
| FR-016 | 433MHz 火警 | Si4467 住警器 RF 轉譯 | Phase 1 |

# 三、 實作規劃與詳細流程

## 1. BLE Mesh 通訊流程

烽傳 App 的核心通訊採用 BLE (Bluetooth Low Energy) GATT 協定進行 Mesh 組網。每台手機同時擔任 Central（主動掃描連線）和 Peripheral（GATT Server 被動接收）角色。

① 啟動 BLE 掃描，過濾 IgniRelay Service UUID (a4d11949...)

② 發現節點後加入待連佇列，序列化處理（避免 Android GATT 133 錯誤）

③ 連線成功 → MTU 協商（目標 517 bytes）→ 服務發現

④ 讀取對端 Bloom Filter Characteristic（事件 ID 列表）

⑤ 比對差集，計算對方缺少的事件

⑥ 優先推送 TriageQueue 中的高優先事件（SOS_RED 先行）

⑦ 從 SQLite DB 補充最近 24 小時的事件

⑧ 訂閱 Notify → 接收對端推送的事件

⑨ 對收到的事件進行：Protobuf 解碼 → 去重 → HLC merge → Zone 路由判斷 → DB 寫入

⑩ 同步完成 → 設定 60 秒冷卻時間 → 斷線 → 繼續掃描下一個節點

## 2. 物資媒合流程

物資媒合採用去中心化兩階段設計，所有配對邏輯由事件驅動，無需中央伺服器。

① 物資提供方發送 RESOURCE_REGISTER 事件（類型、數量、GPS、服務半徑）

② 需求方發送 REQUEST_BROADCAST 事件（需求類型、數量、緊急度、位置）

③ 收到雙方事件的節點執行本地配對演算（距離+緊急度+評分）

④ 產生 MATCH_INTENT 事件廣播配對結果

⑤ 衝突解決：HLC 先發先得 → Urgency 高者勝 → PubKey 字典序 tiebreak

⑥ 雙方面對面以 4 位 PIN 碼完成 PHYSICAL_HANDSHAKE 交割

⑦ PIN 驗證 3 次失敗 → 發送 MATCH_CANCEL → 釋放資源回到可配對池

## 3. SOS 求救流程

SOS 求救分為兩級：SOS_YELLOW（非立即生命危險）和 SOS_RED（立即生命危險）。

① 使用者長按 3 秒觸發 SOS 發送

② 封包攜帶：GPS 座標、醫療卡摘要（MedicalSummary）、身份等級

③ SOS_RED 進入 Triage Queue，搶佔所有一般資料傳輸頻寬

④ 路由：SOS_RED（identity≥1）不受行政區邊界限制；SOS_YELLOW 限鄉鎮市區

⑤ 節點收到 SOS 後寫入 DB + 顯示於地圖層（危險標記）

## 4. 聊天室功能規劃 (後續)

聊天室設計為 append-only event log，與現有 Event_Logs 完全同構。新增 CHAT_MESSAGE EventType (=8)，搭配 ChatMessageData sub-message。每則訊息以 HLC 排序，透過 Bloom Filter 差異同步。私聊功能可搭配 Per-peer E2EE (X25519 + ChaCha20-Poly1305) 加密。

# 四、 系統架構設計

## 1. 整體系統架構

系統分為四層架構：骨幹層（LoRa + HaLow）、接入層（BLE）、感知層（433MHz RF）、以及應用層（手機 App + 管理儀表板）。

| 層級 | 技術 | 範圍 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 骨幹層 | LoRa (LR2021) | 5-50 km | SOS 直達、HaLow 喚醒、心跳 |
| 資料層 | Wi-Fi HaLow (MM8108) | 0.8-3 km | 視訊通話、圖片、指揮同步 |
| 接入層 | BLE 6.0 (nRF54H20) | ~100 m | 手機 App、節點管理 |
| 感知層 | 433MHz RF (Si4467) | 建築物穿透 | 住警器火警訊號接收 |

## 2. App 軟體架構 (lib/ 目錄)

| 模組 | 檔案 | 職責 |
| --- | --- | --- |
| BLE 通訊 | mesh/ble_manager.dart (774 行) | Central 角色掃描+連線+同步 |
| 事件管理 | mesh/event_manager.dart | EventManager + TriageQueue |
| 事件處理 | mesh/mesh_event_handler.dart (356 行) | 解碼、去重、HLC merge、DB 寫入 |
| 序列化 | mesh/event_serializer.dart (275 行) | Protobuf 序列化/反序列化 |
| 路由 | mesh/mesh_router.dart (113 行) | Zone-Based Geo-Fencing |
| 原生橋接 | mesh/native_bridge.dart | MethodChannel ↔ Android Nordic |
| CRDT | crdt/hlc.dart (89 行) | HLC 混合邏輯時鐘 |
| 衝突解決 | crdt/conflict_resolver.dart (40 行) | Double-Spending 排解 |
| 加密 | crypto/identity_manager.dart (124 行) | Ed25519 金鑰 + Trust Ladder |
| Protobuf | proto/mesh_protocol.pb.dart | 自動生成的 Protobuf 綁定 |
| 資料庫 | db/database_helper.dart | SQLite 資料庫管理 |
| 地理 | geo/village_geofence.dart | 行政區邊界查詢 |

## 3. Protobuf 協議設計

系統使用 Protocol Buffers 3 作為序列化格式，定義於 protos/mesh_protocol.proto (189 行)。核心封包 MeshEvent 包含事件 ID、發送者公鑰、HLC 時鐘、TTL、GPS 座標、payload 與簽章。

| EventType | 值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| RESOURCE_REGISTER | 0 | 物資登記（ID/類型/數量/位置/服務半徑） |
| REQUEST_BROADCAST | 1 | 需求廣播（類型/數量/緊急度/位置） |
| MATCH_INTENT | 2 | 意向匹配（雙方公鑰/評分/超時） |
| PHYSICAL_HANDSHAKE | 3 | 物理核銷交割（雙方簽章/交割方式） |
| HAZARD_MARKER | 4 | 動態危險標記（類型/嚴重度/位置/半徑） |
| QUARANTINE_VOTE | 5 | 惡意節點檢舉投票（目標公鑰/權重） |
| MATCH_CANCEL | 6 | 釋放配對（取消原因） |
| FIRE_ALARM_RF | 7 | 住警器火警訊號（品牌/RSSI/座標） |
| CHAT_MESSAGE | 8 | 聊天訊息（規劃中） |

# 五、 數據設計與資料結構

## 1. Event_Logs 表

核心事件日誌表，所有 Mesh 事件（SOS、物資、危險標記等）均存入此表。

| 欄位 | 型態 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| event_id | TEXT PRIMARY KEY | 事件唯一 ID | UUID v4 |
| sender_pub_key | BLOB | Ed25519 公鑰 | 32 bytes |
| identity_level | INTEGER | 信任等級 0-3 |  |
| event_type | INTEGER | EventType 枚舉值 | 0-7 |
| urgency | INTEGER | UrgencyLevel 枚舉值 | 0-3 |
| hlc_timestamp | INTEGER | HLC 物理時間 (Unix ms) |  |
| hlc_counter | INTEGER | HLC 邏輯計數器 |  |
| ttl | INTEGER | 剩餘存活跳數 | 預設 10 |
| received_lat | REAL | 接收者緯度 | 每跳覆寫 |
| received_lng | REAL | 接收者經度 | 每跳覆寫 |
| origin_lat | REAL | 創建者緯度 | 不可變 |
| origin_lng | REAL | 創建者經度 | 不可變 |
| payload | BLOB | 序列化業務資料 | Protobuf |
| signature | BLOB | Ed25519 簽章 | 64 bytes |
| is_synced | INTEGER | 是否已同步 | 0/1 |

## 2. Hazards_State 表

危險區域狀態表，由 HAZARD_MARKER 事件觸發寫入。

| 欄位 | 型態 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| hazard_id | TEXT PRIMARY KEY | 危險標記唯一 ID |
| type | TEXT | 類型 (FIRE/FLOOD/ROADBLOCK/CHEMICAL) |
| severity | INTEGER | 嚴重度 1-5 |
| lat / lng | REAL | 中心點座標 |
| radius | REAL | 影響半徑 (公尺) |
| reported_by | TEXT | 回報者公鑰 hex |
| confirm_count | INTEGER | 確認次數 |

# 六、 系統開發環境與工具

## 1. 開發技術棧

| 類別 | 技術/工具 | 版本/說明 |
| --- | --- | --- |
| App 框架 | Flutter | SDK ≥3.2.0 <4.0.0 |
| 程式語言 | Dart | 3.2+ |
| BLE (iOS) | flutter_blue_plus | ^2.2.1 |
| BLE (Android) | Nordic BLE Library | via MethodChannel (Kotlin) |
| 序列化 | Protocol Buffers 3 | protobuf ^3.1.0 / protoc_plugin ^21.1.1 |
| 加密 | cryptography (Dart) | ^2.7.0 (Ed25519) |
| 地圖 | flutter_map + vector_map_tiles | ^7.0.2 / ^8.0.0 |
| 離線地圖 | mbtiles | ^0.4.2 (OpenMapTiles schema) |
| 資料庫 | sqflite + sqlite3 | ^2.3.3 / ^2.9.0 |
| 狀態管理 | Provider | ^6.1.2 |
| 定位 | geolocator | ^11.1.0 |
| 權限 | permission_handler | ^11.3.1 |
| IDE | Android Studio / VS Code |  |
| 版控 | Git |  |
| 測試 | flutter_test + sqflite_common_ffi |  |

# 七、 系統部署方案

## 1. App 部署

手機端 App 以 APK/IPA 形式發布，民眾直接安裝即可使用。

| 項目 | 規格 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| APK 大小 | ~260 MB | 含全台離線向量地圖 |
| 最低 Android | API 23 (Android 6.0) | BLE 5.0 建議 API 26+ |
| 最低 iOS | iOS 13.0+ | CoreBluetooth BLE |
| 權限需求 | Bluetooth + Location | 背景 BLE 需前景服務 |
| 離線能力 | 100% 離線運作 | 不需要任何網路連線 |

## 2. 硬體節點部署

全台部署規模估算: 約 15,935 個錨點節點（含 368 公所、628 消防分隊、1,491 派出所、5,928 避難所、102 醫院、7,752 里辦公室等）。分三階段建置。

| 階段 | 範圍 | 錨點數 | 硬體成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 (現況) | BLE Mesh App MVP | 0 | NT$0 |
| Phase 1 (鄉鎮試點) | 單一偏遠鄉鎮 | ~35 | NT$50-80 萬 |
| Phase 2 (縣市試點) | 單縣市關鍵設施 | ~650 | NT$800-1,300 萬 |
| Phase 3 (全台) | 22 縣市 | ~8,000+ | 待實測後修正 |

# 八、 系統測試案例設計

| 編號 | 測試項目 | 操作步驟 | 前置條件 | 預期結果 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | BLE 掃描發現 | 開啟兩台手機 App | 兩台手機在 BLE 範圍內 | 掃描到對方 IgniRelay Service UUID | ✅ Pass |
| TC-002 | MTU 協商 | 連線後自動協商 MTU | BLE 5.0+ 設備 | MTU 達到 517 bytes | ✅ Pass |
| TC-003 | Bloom Filter 交換 | 讀取對端 Bloom Char | 兩端各有事件 | 正確識別差異事件 ID | ✅ Pass |
| TC-004 | 事件同步 | 發送 RESOURCE 事件 | 手機 A 創建事件 | 手機 B 收到並存入 DB | ✅ Pass |
| TC-005 | HLC 合併 | 兩台設備不同時間 | 系統時鐘差異 >1 秒 | HLC merge 後時間不倒退 | ✅ Pass |
| TC-006 | 去重 (SKIP seen) | 同一事件發送兩次 | 重複事件 ID | 第二次被跳過不重複寫入 | ✅ Pass |
| TC-007 | SOS 搶佔 | 同時有一般事件和 SOS | TriageQueue 有混合事件 | SOS_RED 先被傳輸 | ✅ Pass |
| TC-008 | 地理圍欄路由 | 不同里的事件 | 事件 origin 跨里 | INFO 事件不被跨里轉發 | ✅ Pass |
| TC-009 | 物資配對 | 建立 RESOURCE + REQUEST | 兩者在同一里 | 產生 MATCH_INTENT | ✅ Pass |
| TC-010 | 跨廠牌 BLE | Pixel ↔ OPPO/Samsung | 不同廠牌 Android | 成功連線並同步 | ✅ Pass |
| TC-011 | 30 秒 Timeout | 連線到無回應設備 | 對端 GATT 不回應 | 30 秒後取消並繼續下一個 | ✅ Pass |
| TC-012 | OPPO Blind Relay | OPPO 設備 GATT read 失敗 | ColorOS BLE 問題 | 進入 blind relay 模式發送全部事件 | ✅ Pass |

# 九、 測試結果分析與結論

## 1. 測試結果摘要

所有 12 項核心測試案例均通過。BLE Mesh 通訊在跨廠牌 Android 設備上驗證成功，Bloom Filter 差異同步、HLC 時鐘合併、Triage Queue QoS 搶佔、Zone-Based 路由等核心演算法均如預期運作。

| 模組 | 測試結果 | 驗證方式 |
| --- | --- | --- |
| BLE Mesh 多節點通訊 | ✅ 通過 | 實機跨廠牌測試 + debug log |
| Bloom Filter 差異同步 | ✅ 通過 | 實機 log 分析 (大小正確縮放) |
| HLC + CRDT 離線同步 | ✅ 通過 | 單元測試 + 整合測試 |
| Triage Queue QoS | ✅ 通過 | 模擬測試 |
| 地理圍欄路由 | ✅ 通過 | 程式邏輯驗證 |
| 物資媒合 + 4-PIN | ✅ 通過 | 功能測試 |
| Ed25519 簽章 | ✅ 通過 | 加密套件驗證 |
| SQLite 持久化 | ✅ 通過 | 重啟後資料保留 |

## 2. 已知限制與後續改進

省電：目前掃描 duty cycle ~86%，計畫導入 Power Profile 動態排程 (duty < 5%)

加密：目前僅有簽章驗證，計畫加入 ChaCha20-Poly1305 傳輸層加密

聊天：計畫新增 CHAT_MESSAGE EventType，基於既有 event log 架構

Coded PHY：BLE 5.0 長距離模式 (300m+) 有待 flutter_blue_plus 支援完善

iOS 背景限制：CoreBluetooth 背景模式有 10 分鐘限制，骨幹以實體節點為主

## 3. 結論

烽傳 IgniRelay 在 Phase 0 階段已完成 BLE Mesh 核心通訊層的實作與驗證。所有核心演算法（HLC、CRDT、Bloom Filter、Triage Queue、Geo-Fencing、Quarantine）均已實作並通過測試。系統設計對齊台灣六層行政指揮體系，技術路徑與 HaLert 論文 (2025, arXiv 2507.07841) 的學術驗證一致。Phase 1 將進行 LoRa + HaLow + BLE 三頻骨幹硬體整合，取得台灣地形下的真實覆蓋率、功耗與延遲數據。